Tarkistuslista esteettömän koulutuksen järjestäjälle

Koulutustilaisuuden järjestäjän tulee huomioida tilavalinnassa, varustelussa ja tulkkauspalveluiden tarjonnassa, että tilaisuus soveltuu kaikille ja jokainen kokee olevansa tervetullut. Tilaisuutta koskevaan viestintään tulee sisällyttää esteettömyyttä koskevat tiedot. Lisäksi on hyvä huomioida koulutustilaisuudessa väestön moninaisuus ja käyttää kouluttajina ja asiantuntijoina myös vähemmistöjen edustajia.

Fyysinen saavutettavuus ja opasteet

Sisäänkäynnin läheisyydessä liikkumisesteisten autopaikkoja

tai riittävän leveitä pysäköintipaikkoja (min. 3600 mm)

Riittävän leveät (1500 mm) ja tasaiset kulkuväylät sekä sisäänkäynnit

Luiskalla tai hissillä/tasonostimella varustettu sisäänkäynti,

mikäli sisäänkäynnin yhteydessä on portaat

Hissi

- leveys 1100 mm

- syvyys 1400 mm

- oviaukko 900 mm

Esteetön WC

- oven leveys 900 mm

- vapaata tilaa pyörätuolilla

- kääntymiselle 1500x1500 mm

- pesualtaan alle vapaata polvitilaa

Koulutustilaan johtavalla reitillä vähintään yksi ovista

riittävän leveä

- vähintään 900 mm, pelkkiä pyöröovia ei saa olla

Selkeät kulkua ohjaavat opasteet

- Suurikokoinen teksti

- Riittävä kontrasti kirjainten ja taustan välillä

- Saavutettavuussymbolit

Huom. saavutettavuussymbolit voi ladata Kulttuuria kaikille -palvelun internet-sivuilta.

Koulutustilassa

- pyörätuolipaikkoja

- erilaisille käyttäjille soveltuvia istuimia, myös sellaisia,

joiden korkeus on 45–55 cm ja joissa on selkä- ja käsinojat

sekä pehmustusta

Koulutustilassa maadoitettu pistorasia

(esim. sähköpyörätuolia tai hengityskonetta varten)

Esteetön pääsy puhujakorokkeelle

Tarvittaessa järjestäjien puolesta paikalla on yleisöä/osallistujia

palveleva nk. yleisavustaja esim. saapumisen ja kahvitaukojen yhteydessä

Aistienvarainen saavutettavuus

Koulutustilan ääniympäristö hyväksyttävä

(ei taustamelua tai kaikuisuutta)

Koulutustilassa induktiosilmukka

(kuulolaitteen käyttäjän apuväline)

Seminaaritilan valaistus riittävä ja häikäisemätön

Tiedottamisen saavutettavuus

Tiedotus suunnataan huomioiden kohderyhmien käyttämät

tiedotusväylät, tehdään yhteistyötä esim. järjestöjen kanssa

Tilaisuutta koskeva viestintä sisällyttää esteettömyyttä ja

saavutettavuutta koskevat tiedot

Tiedollinen saavutettavuus

Koulutuksen ohjelmatiedot

- Suurikokoisella tekstillä

- Selkokielellä

- Pistekirjoituksella

Koulutussisällön tulkkaus

  - Tulkkaus kieleltä toiselle

  - Viittomakieli

    - kuurojen äidinkieli, jossa on oma puhutusta

    - kielestä erottuva kielioppi

  - Viitottu puhe

    - puhutun kielen sanatarkka käännös viittomiksi, apuna käytetään tarvittaessa myös sormiaakkosia

  - Kuvailutulkkaus

    - jonkin tapahtuman tai kuvituksen visuaalisen puolen

    - sanallista kuvailua näkövammaiselle

  - Kirjoitustulkkaus

    - puheen muuttaminen tekstiksi: tulkki kirjoittaa puheen tietokoneella, josta se on luettavissa tai heijastetaan seinälle huonokuuloisten luettavaksi

Huom. lisätietoa: ”Monet tulkkauksen muodot” ja ”Ohje tulkkauksen järjestämiseen”

www.kulttuuriakaikille.info/oppaita

PowerPoint-esitys

  - Tekstin fonttikoko: otsikko vähintään 36, leipäteksti 24

  - Tekstin väri erottuu selkeästi taustan väristä

(kontrasti 80 %)

  - Selkeä päätteetön fonttityyppi (esim. Arial)

  - PowerPoint-esityksessä olevat kuvat kuvailutulkataan

eli kuvaillaan sanallisesti esitystilanteessa

Videomateriaali on tekstitettyä eri kielillä;

huom. kuulovammaisia varten tarvitaan samankielinen tekstitys