1.4.2009

Näkövammaisten erityistarpeet festivaaleilla ja erilaisissa 	ulkoilmatapahtumissa

Yleistä

Näkövammaisiksi luetaan sokeat ja heikkonäköiset henkilöt. Näkövammaisia on 	suomessa noin 80 000, joista noin 70 000 on heikkonäköisiä ja 10 000 sokeita.	Näkövammaisten kokonaismäärä on niin suuri, että heitä riittää vierailijoiksi 	festivaaleille ja muihin tapahtumiin.

Näkövamma voi aiheuttaa ongelmia liikkumisessa ja tiedon saannissa. Isoilla 	ennestään tuntemattomilla alueilla voi olla vaikeaa suunnistautua, löytää palvelut, 	wc:t, infopisteet ja tapahtumapaikat. Jotkut tilapäisrakenteet, teltan narut ym. voivat 	aiheuttaa törmäys tai kaatumisvaaran, minkä vuoksi niiden suojamerkintöihin pitää 	kiinnittää erityistä huomiota. Keskeisten kulkureittien tulisi myös erottua selkeästi	muusta ympäristöstä.

Erittäin tärkeä on selkeä opastusjärjestelmä. Kulkureitit, kartat, palvelupisteet ja 	tapahtumapaikat olisi merkittävä siten, että hyvinkin heikolla näöllä saa 	opasteinformaatiosta selvää. Myös informaatio tapahtumasta, alueesta, 	palveluista ja esityksistä olisi internet- sivuilta luettavissa etukäteen.

ks. esteettömät internet-sivut.

Näkövammaisille esteettömät internet- sivut	http://www.nkl.fi/tietoa/esteettomyys/testohje.htm

Täysin sokeat tarvitsevat oppaan festivaaleilla ja muissa suurissa tapahtumissa. 	Heidän kannaltaan on tärkeää mahdollisimman hyvä etukäteisinformaatio 	näkövammaiselle esteettömässä muodossa tapahtumasta ja tapahtuma-alueesta. esim. 	internetissä.

Heikkonäköisille ja sokeille soveltuvien opasteiden	suunnittelussa	huomioonotettavia seikkoja

Esteettömän rakennetun ympäristön toteutumiseen keskeisenä osana on selkeä 	opastusjärjestelmä. Opastuksen tulee soveltua "normaaliväestön" lisäksi, 	aistivammaisille, liikuntaesteisille, vanhuksille ja lapsille. Ei ole tarkoituksenmukaista 	suunnitella eri opasteita eri käyttäjäryhmille. Selkeät opasteet voivat palvella kaikkia 	käyttäjäryhmiä, niistä hyötyvät kaikki.

Tapahtuma-alueesta pitäisi olla käytettävissä selkeäkontrastinen pohjakartta, jota 	pääsee katsomaan läheltä. Karttaan tulee merkitä vain keskeiset sijainnit, jotta selkeys 	säilytetään. Olennaisia ovat alueen muoto, kulkureitit, tapahtumapaikat, wc:t, 	ravintolat ym.

Heikkonäköisten kannalta on tärkeää, että opastekyltit sekä tekstit ovat riittävän 	suurikokoisia.  Kylttien tulee poiketa kontrastiltaan selkeästi ympäröivästä pinnasta, 	samoin tekstin. Sellaisten kylttien, joita ei pääse lukemaan läheltä, on oltava 	huomattavasti suurempia, kuin normaalinäköisille tarkoitetut opasteen. Pääsääntöisesti 	opasteet tulisi kuitenkin asentaa paikkoihin, joissa niitä pääsee lukemaan tarvittaessa 	läheltäkin. Riittävän alhaalla olevat kyltit palvelevat hyvin myös liikuntaesteisiä 	(pyörätuolinkäyttäjiä) sekä lapsia. Jos opaste pitää ripustaa korkealle sen vuoksi, että 	se näkyisi väkijoukossa päiden yli, pitää heikosti näkeviä varten tehdä erillinen 	matalammalla oleva opaste, jota pääsee katsomaan läheltä. Korkealle sijoitetun 	opasteen alla tulee vapaan kulkukorkeuden olla vähintään 2,2 metriä, jotta opasteeseen 	ei vahingossa lyö päätään.

Sokeat henkilöt voivat saada selvää teksteistä ja piktogrammeista, jos ne ovat koholla 	kylttipohjasta, jolloin informaatio on tunnusteltavissa myös sormin. Koverrettu teksti 	tai piktogrammi on paljon vaikeammin luettavissa. Kirjainten ja piktogrammien tulee 	olla koholla 1-1,5 mm. Sormin tunnusteltavat kirjainmerkit voivat kooltaan vaihdella 	välillä 15 mm-50 mm. Koholla olevien kirjainten ja piktogrammien reunat eivät saa 	olla satuttavan terävät vaan mielellään reunasta vähän pyöristettyjä.

Teksti on helpommin luettavissa sormin, jos alkukirjain on isolla ja muut pienemmillä 	kirjaimilla. Jos käytetään pistemerkintöjä, ne tulee sijoittaa kyltin alareunaan. 	Pistekirjoitusmerkinnät olisivat sokeiden kannalta hyvin suotavat.

Opasteteksteissä ja piktogrammeissa tulee käyttää yhteneväisiä värikoodeja, samoin 	taustakylteissä. Kyltin sanoman tulee olla mahdollisimman tiivis ja havainnollinen 	sillä heikkonäköisten lukeminen ja sokeiden tunnustelu voi olla hidasta. Selkeys ja 	ytimekkyys auttavat luonnollisesti kaikkia.

Ympäristön, johon tekstit ja piktogrammit on sijoitettu, tulee olla riittävän tehokkaasti, 	tasaisesti ja häikäisemättömästi valaistu. Riittävä häikäisemätön valo on 	heikkonäköisille erittäin tärkeä edellytys ympäristön hahmottamiseen ja 	opasteidenlukemiseen. Opasteiden tulisi olla mattapintaisia, jotta kiiltäminen ei 	heikentäisi kontrastia tai aiheuttaisi häikäistymistä. Värikontrastien ja harmaa-asteikon 	kontrastien pitäisi olla opasteissa hyvin voimakkaat. Kaikkein tärkeimpiä ovat 	harmaa-asteikon kontrastit (esim. kirjainten ja taustan välinen tummuusero), sillä 	heikkonäköiset eivät useinkaan erota värejä kovin hyvin. Värejä voi kuitenkin käyttää 	kunhan kontrasti muodostuu myös harmaa-asteikolle riittävän selkeäksi.

Kirjainkoon valinnassa voisi käyttää seuraavanlaista nyrkkisääntöä. Heikkonäköisistä 	suurimmalla osalla näöntarkkuus on välillä 0,1–0,2. Normaalinäköisen näöntarkkuus 	on keskimäärin 1,0. Kyltti, jonka normaalinäköinen enemmistö pystyy lukemaan 10 	metrin etäisyydeltä, on em. heikkonäköisjoukolle luettavissa 1-2 metrin etäisyydeltä.

Opasteiden koko ja kirjasimen koko määrittyy katseluetäisyydestä. Mitä kauempana opaste sijaitsee katselijasta, sitä suurempi täytyy opasteen tekstin olla. Sopiva kirjasinkoko opasteissa, joiden välittömään läheisyyteen pääsee, on 15 mm. Sijaintia ja suuntaa osoittavissa opasteissa, jotka luetaan muutaman metrin etäisyydeltä, mutta joiden välittömään läheisyyteen myös pääsee, suositeltava kirjasinkoko on 25–40 mm. Nimikilvissä tms., jotka luetaan 1–3 metrin etäisyydeltä kirjasinkoon tulee olla 70–100 mm. Kulkuväylän yläpuolella, yli kahden metrin korkeudella sijaitsevissa

opasteissa suositeltava kirjasinkoko on 100 mm. Tekstin kirjasinkoko mitataan isoimman kirjaimen mukaan.

Kuulutusten selkeyteen tulee kiinnittää huomiota, sillä erityisesti näkövammaiset ovat paljolti kuulutusten kautta tulevan tiedon varassa. Kaiuttimia tulisi sijoittaa mahdollisimman useaan paikkaan, mutta kuitenkin kuuluvuudeltaan rauhallisiin paikkoihin, niin että kuulutuksista saa hyvin selvää.

Kirjallisuutta:

Fraser June, Parker Peter, Sign Design Guide

a guide to inclusive signage, Publiced in the United Kigdom by

JMU Access Partnership

London

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus, Opas kartoituksen tilaajalle ja 	toteuttajalle, Invalidiliitto, Invalidiliiton julkaisuja 038., 2009,  toimittanut Anna 	Ruskovaara

Lisätietoa:

Näkövammaisten Keskusliiton esteettömyyssivut

http://www.nkl.fi/tietoa/esteettomyys/ymparisto.htm

Yleistietoa esteettömyydestä Invalidiliiton sivuilta

www.esteeton.fi

Juha Seppälä

Näkövammaisten Keskusliitto

HREF="mailto:juha.seppala@nkl.fi"

396 04 552

0400–427 271